泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目

竞争性谈判文件

采购人：泰山护理职业学院

采购代理机构：瀚景项目管理有限公司泰安分公司

日期：二〇一八年十二月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	4

2.1  总则	4

2.2  谈判文件	9

2.3  报价、响应文件编制以及投标保证金	12

2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件	15

2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点	15

2.6  唱价、谈判、确定成交供应商以及废标	16

2.7  纪律和监督	24

2.8  质疑与投诉	25

第三章  评审办法（比照最低评标价法）	27

3.1  初步评审	27

3.2  澄清	27

3.3  谈判	28

3.4  确定成交供应商	28

第四章  合同条款和格式	30

4.1  签订合同	30

4.2  追加合同金额	30

4.3  合同主要条款	30

第五章  工程量清单（全费用综合单价）	67

第六章  图  纸	83

第七章  项目技术标准和要求	84

第八章  响应文件格式	85

8.1  报价函及报价函附录	88

8.2  首轮报价一览表	90

8.3  已标价工程量清单	91

8.4  施工组织设计	91

8.5  项目管理机构	97

8.6  资格审查资料	101

# 第一章  竞争性谈判公告

一、采购人：泰山护理职业学院

地址：泰安市泰山大街西段

代理机构：瀚景项目管理有限公司泰安分公司

地址：泰安市万达广场7号写字楼414

联系方式：0538-6188271

二、采购项目名称：泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目

采购项目分包情况：

| 标包 | 工程名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目 | 详见工程量清单 | 1、基本条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的相关条件； 2、资格条件：本次招标要求投标人须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质；具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。拟投入本项目的项目负责人须符合《山东省注册建造师信用管理办法》和《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定。 3、2015年以来至少提供一项类似医用装修业绩，且金额不低于15万元（同时提供施工合同及验收报告）； 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、本项目不接受联合体报价。 | 18.989075万元 |

三、获取谈判文件

1.时间：2018年12月3日至2018年12月5日，每天上午9时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：瀚景项目管理有限公司泰安分公司（泰安市万达广场7号写字楼414）；

3.方式：现场领取，供应商须持营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、项目经理证及安全考核B证、业绩证明材料（施工合同及验收报告）、法人身份证明（或法人授权委托书及被授权人身份证），以上所有证件原件及加盖单位公章的复印件一套报名并领取竞争性谈判文件；

4.售价：人民币 450元/套，售后不退。

四、公告期限：2018年12月3日至2018年12月5日

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2018年12月13日13时30分至2018年12月13日14时30分（北京时间）

2.地点：泰山护理职业学院实验中心楼S221会议室

六、谈判时间及地点

1.时间：2018年12月13日14时30分（北京时间）

2.地点：泰山护理职业学院实验中心楼S221会议室

七、采购项目联系方式

联系人：马梅     联系方式：0538-6188271

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见谈判文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策：详见谈判文件

发布人：瀚景项目管理有限公司泰安分公司

发布时间：2018年11月30日

第二章   供应商须知

- 2.1 总则

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为竞争性谈判采购，指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。

本谈判文件所称工程，是指泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目。

2.1.1 前附表

| 序号 | 条款名称 |  | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 泰山护理职业学院 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 瀚景项目管理有限公司泰安分公司 |
| 3 | 项目名称 |  | 泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目 |
| 4 | 项目概况 |  | 泰山护理职业学院实验室装修采购工程自行采购项目，包含：老年护理一（评估室）、老年护理二（模拟病房）、老年护理三（综合实训室）、社区护理。 |
| 5 | 建设地点 |  | 泰山护理职业学院 |
| 6 | 报价范围 |  | 工程量清单内的所有内容的施工及保修 |
| 7 | 标段名称 |  | 不分标段 |
| 8 | 计划工期 |  | 计划工期：45日历天；具体开工日期以采购人书面通知为准。 |
| 9 | 质量要求 |  | 达到国家验收规范合格标准。 |
| 10 | 预算控制价 |  | 本项目预算控制价为18.989075万元。 首轮报价不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。 |
| 11 | 供应商资格要求 |  | 1、基本条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的相关条件； 2、资格条件：本次招标要求投标人须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质；具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。拟投入本项目的项目负责人须符合《山东省注册建造师信用管理办法》和《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定。 3、2015年以来至少有一项类似医用装修业绩，且金额不低于15万元（同时提供施工合同及验收报告）； 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、本项目不接受联合体投标； |
| 12 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 |  | 投标文件递交截止时间前，投标人应提供以下资格审查资料原件并将复印件附在投标文件中，与投标文件一并递交。如没有按要求及时、完整、准确的递交，其投标一律按无效标处理， 因此造成的一切后果和损失均由投标人自行承担。 - 1、营业执照副本（加载统一社会信用代码）、资质证书、安全生产许可证；（须提供原件） - 2、基本开户许可证和投标保证金缴纳凭证（ 银行出具或网银打印加盖公章）；（须提供原件） - 3、2015年以来至少提供一项类似医用装修业绩，且金额不低于15万元（同时提供施工合同及验收报告）；（须提供原件） - 4、注册建造师证书及安全生产考核合格证B证（有效期内， 须提供原件）； - 5、五大员执业证书（施工员、质检员、材料员、预算员、专职安全员）（有效期内，须提供原件）； - 6、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图并加盖投标单位公章（至投标截止日前）； - 7、参加开标会议的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证及法定代表人授权委托书（提供原件）。 注：如为三证合一营业执照，则不用提供税务登记证、组织机 构代码证。 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织，自行踏勘。 |
| 14 | 提出谈判文件答疑时间 |  | 2018年12月6日10时00分前。 |
| 15 | 谈判文件答疑、澄清、修改截止时间 |  | 2018年12月6日16时00分。 |
| 16 | 供应商确认收到谈判文件答疑、澄清、修改、补充的时间 |  | 自答疑、澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。 |
| 17 | 投标有效期 |  | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 18 | 投标保证金 |  | 1、保证金金额：人民币叁仟元。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到谈判文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、收取人：瀚景项目管理有限公司泰安分公司 5、开户银行：泰安银行股份有限公司红门支行 6、账号： 8112 0010 1421 0014 40 7、保证金缴纳截止时间：2018年12月13日14时30分（以实际到账时间为准） 注：保证金缴纳时请投标人仔细核对收取人名称、开户银行及账号。交纳投标保证金时，必须在用途栏（款项来源）中注明项目名称（可简写） |
| 19 | 报价方式 |  | 全费用综合单价方式 |
| 20 | 是否允许递交备选报价方案 |  | 不允许。 |
| 21 | 响应文件电子 版 |  | 本项目不提供。 |
| 22 | 是否接受联合体报价 |  | 不接受。 |
| 23 | 响应文件装订及密封 |  | 投标文件为A4幅面，胶装成一册，否则其投标无效。正本与副本密封在一套。 |
| 24 | 响应文件份数 |  | 正本一份，副本四份。 |
| 25 | 递交响应文件时间、截止时间、地点及地址 |  | 递交时间：2018年12月13日13时30分起至14时30分止； 截止时间：2018年12月13日14时30分； 地点：泰山护理职业学院实验中心楼S221会议室。 地址：泰安市泰山大街西段。 |
| 26 | 响应文件是否退还 |  | 不退还。 |
| 27 | 谈判时间、地点 |  | 谈判时间：2018年12月13日14时30分； 谈判地点：泰山护理职业学院实验中心楼S221会议室。 |
| 28 | 响应文件密封性检查 |  | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 29 | 唱价顺序 |  | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 30 | 谈判小组 |  | 谈判小组构成：3人。 |
| 31 | 评审办法 |  | 比照最低评标价法 |
| 32 | 报价轮次 |  | 本次谈判共 二 轮报价（含首轮公开唱价）。 |
| 33 | 技术部分是否采用“暗标” |  | 否 |
| 34 | 成交供应商确定 |  | 由谈判小组直接确定成交供应商 |
| 35 | 付款方式 |  | 本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至审定合同价款95%，余款作为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题后一次性无息付清。 |
| 36 | 信用记录 |  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在报价截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评审时提交谈判小组审核，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 |
| 37 | 监督 |  | 本项目的采购活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 38 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费收取参照山东省物价局鲁价发[2003]64号文转发的国家发展计划委员会价格[2002]1980号文和国家发改委发改办价格[2003]857号文的有关规定和标准,以成交金额为基准计算并收取，由成交供应商支付。 |  |

2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指泰山护理职业学院。

2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3谈判小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指瀚景项目管理有限公司泰安分公司。

2.1.3 谈判依据及原则

2.1.3.1《中华人民共和国政府采购法》；

2.1.3.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.1.3.3《政府采购非招标方式管理办法》；

2.1.3.4《山东省政府采购管理办法》；

2.1.3.5《中华人民共和国合同法》；

2.1.3.6《政府采购供应商投诉处理办法》；

2.1.3.7《山东省政府采购供应商质疑处理办法》；

2.1.3.8 其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。

2.1.4供应商相关要求

2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.1.4.2符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；

2.1.4.4供应商不得直接或者间接地与为本次采购的货物进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.5供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与谈判的资格。

2.1.5 保密

参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7 踏勘现场：供应商自行勘察现场，费用自理。

2.1.8 答疑

2.1.8.1供应商对谈判文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱（hanjingtaian@163.com）。采购人将对供应商提出的所有询问或者疑问进行综合答复，统一发给所有谈判文件收受人并在单位或主管部门网站上公告，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。

2.1.8.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

2.1.9 偏离

采购人允许响应文件偏离谈判文件某些非实质性要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。

2.1.10  其他条款

2.1.10.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.10.2不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件及成交供应商提供的样品均不退还；废标或者未成交的供应商提供的样品予以退还。

2.1.10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 2.2 谈判文件

2.2.1 谈判文件的构成

谈判文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1竞争性谈判公告；

2.2.1.2供应商须知；

（1）总则；

（2）谈判文件；

（3）报价、响应文件编制以及投标保证金；

（4）供应商应当提交的有关资格和资信证明文件；

（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及谈判地点；

（6）唱价、谈判、确定成交供应商以及废标；

2.2.1.3评审办法；

2.2.1.4合同条款和格式；

2.2.1.5工程量清单；

2.2.1.6图纸；

2.2.1.7项目技术标准和要求；

2.2.1.8响应文件格式。

2.2.2 谈判文件的澄清或者修改

2.2.2.1供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱（电子邮箱：hanjingtaian@163.com），否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。

2.2.2.2采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清和修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三个工作日前，在单位或主管部门网站上发布澄清或者修改公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，但不指明澄清或者修改问题的来源。谈判文件的澄清或者修改内容是在谈判文件规定范围内对谈判文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对谈判文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清、修改内容已构成对谈判文件实质性条款增减或者改动的，采购人应当重新组织谈判或者延长响应文件递交截止时间和谈判时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。

2.2.2.3谈判文件的澄清或者修改文件在单位或主管部门网站上发布公告后，方可作为谈判文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。谈判文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。

2.2.2.4供应商认为谈判文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。

2.2.2.5供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内，通过信函、传真或者直接送达等形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.2.3 延长响应文件递交截止时间和唱价时间

2.2.3.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和唱价时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件截止之日三日前，在单位或主管部门网站发布变更或者更正公告，并书面通知所有收受谈判文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

2.2.3.2谈判文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，采购人应重新组织谈判或者延长提交首次响应文件截止和谈判时间，采购人延长递交响应文件截止和谈判时间的，至少应当在谈判文件要求递交响应文件的截止之日三日前，在单位或主管部门网站发布变更或者更正公告，并书面通知所有收受谈判文件的供应商，以给予供应商充足的时间编制响应文件。

## 2.3 报价、响应文件编制以及投标保证金

2.3.1报价

2.3.1.1报价的范围：全费用综合单价

全费用综合单价包括但不限于完成该工程项目的人工、材料、机械、企业管理费、利润；总价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、质检（自检）、维护、缺陷修复、保险费、专利技术和特殊工艺、政策性文件规定费用、采购代理费及合同包含的所有责任、义务、风险等各项费用。

2.3.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款。

2.3.1.4供应商应按照谈判文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3.1.5供应商须按照响应文件格式表格要求填写。

2.3.1.6唱价时，报价部分以正本为准。响应文件中《首轮报价一览表》中内容与响应文件明细表内容不一致的，以《首轮报价一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

2.3.1.9供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2.3.2 响应文件的签署要求

谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。

2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期、标段。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认。

2.3.5.3响应文件装订。纸质响应文件包含报价部分、商务部分和技术部分，胶装成一册；响应文件为A4幅面，并编制目录，目录、内容标注连续页码；供应商同时对多个标段报价的，响应文件应按所报标段分别编制；否则，采购代理机构不予受理。

2.3.5.4响应文件密封。响应文件正副本共同密封。

2.3.5.5供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在资信以及商务响应表或者技术偏离表中注明。

2.3.5.6响应文件数量以及要求。包括五份纸质响应文件，其中正本 一 份、副本 四 份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。正本和副本按要求装订。

2.3.6 响应文件的组成

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

1、报价函、报价函附录；

2、首轮报价一览表；

3、已标价工程量清单；

4、施工组织设计；

5、项目管理机构；

6、资格审查资料。

2.3.6.2电子版响应文件：本项目不提供。

2.3.7 投标保证金缴纳以及退还

2.3.7.1保证金缴纳金额及方式：同谈判文件供应商须知前附表。

2.3.7.2投标保证金的退还

（1）供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。

（2）采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金；

2.3.7.3投标保证金的没收

发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;

（6）谈判结束前擅自将样品撤离展示区的；

（7）成交供应商未按照谈判文件规定签订合同的；

（8）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

2.3.7.4采购代理机构应在没收投标保证金后十个工作日内上缴同级国库。

2.3.7.5在谈判过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

## 2.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰。

2.4.2谈判文件中所要求的相关证明资料原件必须在递交响应文件截止时间前一并装袋，与响应文件同时递交。

2.4.3相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或公证部门出具的公证件。

## 2.5 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.5.1 响应文件递交截止时间

2.5.1.1供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。

2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。

2.5.2 响应文件的密封和标记

2.5.2.1供应商递交的响应文件，按要求装箱（袋）加以密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在2018年   月  日14时30分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.2.2证明材料原件部分密封后，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。

2.5.3 响应文件的修改与撤回

2.5.3.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其投标保证金将被没收。

2.5.4 唱价时间

唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表谈判时间。

因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报政府采购监督管理部门同意后在单位或主管部门网站上发布变更公告，并告知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。

2.5.5 唱价地点

唱价地点：同谈判文件供应商须知前附表谈判地点。

## 2.6 唱价、谈判、确定成交供应商以及废标

2.6.1 唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、投标保证金的缴纳情况、首轮报价等内容，并记录在案；

（8）唱价结束。

2.6.2 唱价

2.6.2.1唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

2.6.2.2检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据谈判文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由谈判小组认定，认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理。

2.6.2.3由采购代理机构工作人员唱价。

（1）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

（2）唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.6.2.4有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照谈判文件要求密封、标记的；

（3）违反谈判纪律的；

（4）开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

2.6.2.5唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.6.2.6供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。

2.6.3 评审程序

（1）宣布评审纪律以及回避提示；

（2）推荐谈判小组组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）技术评审与商务评审；

（6）澄清有关问题；

（7）谈判；

（8）确定成交供应商；

（9）编写评审报告。

2.6.4评审

2.6.4.1比照最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.6.4.2评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。

2.6.5 澄清

2.6.5.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.6.5.2谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，或超出谈判文件允许的偏离范围、幅度及项数的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不得通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应的报价。

谈判小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

2.6.6 确定成交供应商

2.6.6.1谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商。

2.6.6.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

2.6.7成交公告以及成交通知书

2.6.7.1确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在2个工作日内通过单位或主管部门网站发布成交公告，公告期为3个工作日；采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公告或者发布成交公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，造成经济损失的应同时承担赔偿责任。

2.6.7.2成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.6.8 报价无效

出现下列情形之一的，报价无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封；

（4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；

（5）未按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价；

（6）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（7）未按规定缴纳投标保证金；

（8）相关资格资质证明的原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（9）在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准；

（10）供应商未按工程量清单封面格式内容要求，未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章；

（11）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容；

（12）不可竞争费用费率未按谈判文件中清单填列说明执行；

（13）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（14）投标有效期不满足谈判文件要求；

（15）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（16）响应文件未完全满足谈判文件中实质性要求；

（17）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（18）谈判小组认定技术方案不符合谈判文件要求；

（19）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（20）供应商未提交最终报价；

（21）供应商存在弄虚作假的行为；

（22）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（23）对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（24）谈判文件规定的其他报价无效情形；

（25）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形；

对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。

2.6.9 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家（《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条规定的情形除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

# 第三章  评审办法（比照最低评标价法）

- 3.1 评审过程

3.1.1 第一阶段：资格性审查

3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明（包括信用情况）、投标保证金等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

3.1.2 第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或报价无效裁定。

3.1.3 第三阶段：响应性审查

按照谈判文件要求，审查施工组织设计、项目管理机构、业绩、供应商报价、工程量清单、规费税金及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

3.1.3.4谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.1.4谈判

3.1.4.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.1.4.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.1.4.3谈判实行二轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

3.1.5确定成交供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

若两家及以上供应商最终报价最低且相同的，确定技术指标更优者为成交供应商，最终报价及技术指标均相同的，确定服务更优者为成交供应商。

3.1.6 成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

# 第四章  合同条款和格式

## 4.1 签订合同

4.1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

4.1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

## 4.4 合同主要条款

《建设项目工程总承包合同示范文本》

第一部分 合同协议书

发包人（采购人）：                          

承包人（成交供应商）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.资金来源：       。

4.工程内容：       。

5.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）报价函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，采购代理机构   份 ，监督主管部门备案   份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其授权代表：     法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码： 

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号： 

第二部分  通用条款

本合同通用条款执行

《建设项目工程总承包合同示范文本》

（GF-2017-0201）通用条款部分

（不再附录）

第三部分  专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工边线内建筑物，及占压施工边线建筑物的线外建筑所占空间。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《清单消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如需要，协商解决   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  如需要，协商解决   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   如需要，协商解决    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书部分，同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，投标文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/

发包人向承包人提供图纸的内容：/.

施工设计采用的标准图集、技术标准及规范由承包人自备。

增加：发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、材料和设备采购计划、经深化后的施工图纸（如有）；

承包人提供的文件的期限为：签订合同前；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点： /             ；

监理人指定的接收人为： /             。

增加：若其中一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动而未提前1天以书面形式通知对方的，由此造成的后果由变更一方承担，造成损失的应赔偿损失。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工道路，满足施工及材料、设备运输的需要，相应费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发生的费用，由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。由此产生的费用由承包人自行承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人；承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜； 2、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权3、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；4、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员4、行使合同赋予发包人的其他权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：根据实际情况，听从甲方安排，如不具备施工条件的工期顺延，顺延所产生的费用由乙方承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人将大体拆除范围以书面形式交给承包人。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：   /    。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、按质监部门、档案管理部门和发包人要求的其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：3份完整竣工资料（含电子版）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后7天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交3套完整竣工资料、电子版1套，每出现一处不吻合处按1000 元/处从工程未支付款项中扣除，经发包人及相关部门复核签证后交发包人；竣工资料收集整理达到泰安市城建档案馆归档要求。

承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：

竣工文件资料、档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；

②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后 7天内将竣工档案提交发包人及相关部门签认，发包人及相关部门应在收到竣工档案后3天内签认。经发包人及相关部门签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后7 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

③因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

关于竣工资料的特别约定：承包人的竣工资料应依据现场实际施工情况整理编制，并对其真实性终生负责。竣工资料经监理人及发包人签字确认后，丝毫不能免除承包人承担因竣工资料不完整、不准确导致的一切问题的责任。

（10）承包人应履行的其他义务：

(1)施工现场总水表后的管线之后线路、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；具体位置由承包人自行勘察，临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。

(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。

(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；

(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月28日前向发包人代表提交三份施工月报；

(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；

(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；

(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；

(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；

(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；

(11)承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求；

(12)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；

(13)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；

(14)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；

（15）承包人所派施工现场的现场管理人员必须与投标书承诺一致，否则一经查实，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，记入建筑市场不良行为记录；

（16）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；

（17）提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于25天，否则每缺勤一天，项目经理按2000元/天进行处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 1天以内（含1天），缴纳违约金2000元；2天以上（含2天）的，缴纳违约金5000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。

增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换并缴纳违约金伍万元：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤连续两月考勤天数每月不足25天⑥打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员⑦工作期间饮酒⑧法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；

（3）因承包人原因项目经理不能到场需要更换的，经发包人同意可更换具有同等级别、同等奖项的项目经理，并缴纳违约金伍万元，更换的项目经理不具备同等级别、同等奖项的，缴纳违约金捌万元。

项目经理或主要施工管理人员应该与投标时的人员保持一致，否则扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款2‰-5‰违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须提前一周报发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2‰-5‰的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任给工程造成质量、进度影响的需承担相应责任。

因承包人原因施工管理人员不能到场需要更换的，经发包人同意可更换并处每人罚款壹万元。但最多更换人员不得超过30%。

主要项目管理人员须在指纹考勤机上考勤，考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止。每月考勤天数不得少于25天。少于25天时，每缺勤一天，按500元/天进行处罚，考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止。不足半天按半天计，超半天按一天计。连续两月考勤天数不足25天的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接受证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：  / ；

通信地址：  / ；

关于监理人的其他约定：        /           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /                 ；

（2）                 /                  ；

（3）                  /                 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /。

关于工程奖项的约定：  /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零死亡、零事故。如因承包人原因发生安全事故时，除承担全部责任外，无条件接受发包人100000元/次的处罚。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任（包括配置现场电子监控设备），由承包人负责保安管理 ，费用已包含在合同价款中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划的编制，保安制度、责任制度、报告制度的编制均由承包人负责，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生制安保卫事件和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以缴纳每次5000元至50000元违约金。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工地周边100%围挡，拆除施工100%湿法作业，垃圾堆放100%覆盖，清运车辆100%密闭运输，清运车辆100%冲洗；

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划后7天或同时提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。

7.3.2开工通知

发包人或委托的监理人发出开工令，承包人三日内未领取的，发包人有权解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等；发包人、承包人双方共同认定为不利物质条件的其他情形。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据泰安市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人共同认定为异常恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  。

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  .

（2）生产性材料的类别或（和）清单：

除由发包人另行组织招标、委托采购或另有其他约定外，承包人负责完成本工程施工所需(含清单列明的)的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。本工程所需材料、设备（除发包人统一采购外）由承包人供应，但承包人采购材料、设备需经发包人签字认可后、方可采购，且所采购的材料、设备需提报检验报告给发包人认可后方可使用。发包人有权对承包人施工过程中所用的材料、设备随时抽检查验，对不符合要求的建材，发包人有权指令清运出场。对此所造成的费用由承包人自行承担。

本工程所用主要材料规格、材质、参数由业主确定，中标后不因规格调整而调整综合单价，所有材料在订货前提供样品和检验报告，经业主确认后方可订货，承包方连续二次提供样品不能满足业主要求的，业主有权另行采购，费用由承包方承担，结算价格由承包方与供货商结算，承包方与业主按照承包方投标价格结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价款当中。在工程项目竣工验收前，所有设备材料由承包人负责保管，因承包人保管不善造成丢失或损毁的，由此造成的经济损失由承包人承担。发包人有权对库存材料进行清点验收。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程施工中所需的材料及设备需先提供样品及生产厂家的资格证明文件、检验报告，并由发包人共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。承包人承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测等相关费用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中；如需临时占地，由承包人自行办理申请手续并承担相关费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责，发包人有权随时抽检查验，对此所造成的费用由承包人自行承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责，发包人有权随时抽检查验，对此所造成的费用由承包人自行承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合相关试验标准。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

在工程施工过程中，项目变更前必须报甲方、审计单位，确定变更项目单价；对属于措施项目的费用确定单价时不再考虑；否则，变更项目不予计算，一切责任由中标单位自负。

变更议价原则：若原报价中无明确的可参考的消耗量水平，则按照山东省现行建筑工程定额和取费标准及相关行业定额编制新的单价，在此新的单价基础上乘以系数0.90后的单价为结算单价，但应采用投标工程量清单及其单价分析表中已确认的人工、材料价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

10.7 暂估价：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，/。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，/。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人投标时所填报价格在合同实施期间不因市场变化（或政策变化）因素变动。

项目工程实施期间材料不调价。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。

风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。

风险范围以外合同价格的调整方法：承包方自行核定招标清单所列工程量，招标答疑未提出的，视为承包方认可清单中的工程量。结算时不再调增，清单工程量多或未施工的项目结算时调减。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  无  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。

预付款支付期限：   /  。

预付款扣回的方式：    /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无  。

预付款担保的形式为：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），泰建办发【2017】32号文；鲁建标字【2017】20号文等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按合同要求完成每个支付节点的工作后（竣工验收合格前）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：结算时不调增，数量多或未施工的项目结算时调减。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：执行通用合同条款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：具备验收条件后，承包人提起申请、发包人28内审批完。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后60天内，否则，每延误一天缴纳违约金2000元。

竣工付款申请单应包括的内容：合同价格、已支付承包人的款项、应扣质保金、应支付合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到后14天内审完并签发付款书。

发包人完成竣工付款的期限：14天内付款。

承包人提报工程结算审计的期限：竣工验收合格后一个月内，不按期提报，发包人有权处于缴纳五万元违约金。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：先发延期通知，调整开工日期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他：施工过程中，如因部分房屋未能按时搬迁腾空，造成承包人工期延误，发包方不承担任何责任和费用，工程顺延，承包人在具备施工条件后按施工要求按时完成拆除及垃圾清运工作。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用；如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后5天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此免除合同规定的承包人的任何义务与责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人有权自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。

（2）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；

（3）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。

（4）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。

（5）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。

（6）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。

（7）各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①违约金或罚金，应约定比例或金额；②继续履行；③赔偿损失；④延长缺陷责任期；⑤造成质量和安全事故的，应承担行政处罚或刑事责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

若承包人出现通用条款16.2.1条或专用合同条款16.2.1条约定的任一违约情形，发包人均有权解除合同。

关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完“工程价值”评估、解约后移交、退还保证金等。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。

承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。

当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。

工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：

(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。

在本合同工程的施工、缺陷修复履行保修义务过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。

承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要相互通知并获得发包人同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向泰安仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院起诉。

#### 21.补充条款

21.1在施工过程中，承包人人员或受承包人人员指使的他人故意刁难、辱骂、殴打、威胁建设单位及监理单位人员，承包人应立即将相关人员清除出场，并接受发包人50000元/次的处罚，造成人身伤害时，承包人应承担全部责任。

21.2承包人必须按照投标文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对承包人在施工过程中出现的违反招标文件及有关规定的现象，发包人有权责令其改正，对于严重违反有关规定或屡教不改者，发包人有权撤换施工队伍，直至解除合同。

21.5由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系，费用由承包人承担。

21.6承包人应按时、优先支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关的建筑工人到各级政府、政府主管部门、发包人办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，承包人须自行在8小时内处理完毕，此外，须给发包人缴纳50000元/次的违约金。

21.7该项目属于拆除建筑物及垃圾清运项目，承包人需负责安全防护，做好施工期间的安全防事故工作。承包人承担所有的安全施工和文明施工的所有费用（费用计入投标总报价中）。

21.8如若与施工无关人员进入施工场地发生意外，一切责任由承包人承担。

21.9施工人员不得擅自进入与施工无关的场所。

21.10承包人出现非法转包或违法分包的情形，发包人有权追究其违约责任，并收取中标价10%的违约金。

21.11垃圾清运地点、运距由承包人自行考虑，费用自行承担。

21.12承包人负责协调周边关系，费用考虑在报价中。

21.13承包人施工时考虑施工现场的水电气暖通信等管线，如损害，由承包人承担所有费用（含维修、处罚等费用）。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：          

地  址：         地  址： 

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：           授权代表(签字)：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

邮政编码：         邮政编码： 

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第五章  工程量清单（全费用综合单价）

5.1工程量清单编制说明

一、工程量清单计价依据：

1、工程量清单项目计量规范(2013-山东)。

2、《山东省建筑工程消耗量定额(2016)》。

3、2018年省价目表（增值税一般计税）。 价目表中材料费、施工机械使 用费在扣除进项税额时，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

4、取费类别：三类

5、鲁建标字〔2018〕12号，人工单价土建95，装饰103。

6、图纸：按照建设单位提供的简图

7、其他建设项目相关的标准、规范、技术资料等。

8、建设单位提供的的招标范围及其他相关资料。

二、清单工程量填列说明：

1、 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

2、 本工程量清单所列工程数量仅是投标人投标报价的共同基础，其数量是依据施工图纸计算所得，不作为最终结算与支付的依据；最终结算工程量依据承包人实际完成并符合清单计价规则、本说明、技术标准和要求（含合同条款）规定，经发承包双方签证为准；隐蔽工程隐蔽前须经发包人、监理工程师、现场跟踪审计人员、承包人有关单位共同验收、现场签证并提供相应的影像资料作为结算依据，影像资料不能证明隐蔽部位的其工程量不予结算。发生设计变更的工程项目及其数量，应在变更前由承包人提出经监理单位审核并报发包人批准后，由设计单位出具变更内容及施工做法方可实施，未履行上述变更程序所发生的工程项目及数量发包方有权拒绝支付相应的工程价款。

3、 本工程量清单是根据招标文件、施工图纸以及有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制，并应与本说明中的计量与支付条款结合起来理解或解释。工程量清单中所列工程量的变动, 丝毫不会降低或影响合同条款的效力, 也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。

4、 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改工程量清单中的任何内容。投标人应认真审阅招标文件中所有投标须知、合同条款、技术标准和要求、规定格式、施工图纸（工程地质勘察报告）和本说明，应结合察看现场的情况综合考虑并认真填写工程量清单中所列的各工程细目的单价和合价。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价，招标人将不予接受。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它工程细目的单价和合价中。施工时，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5.本工程为全费用单价模式。

- 5.2工程量清单与计价表

为遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中工程量清单与计价表的格式及内容，本节表格中的投标等同于非招标采购方式中的报价。

###### 投标总价表

投 标 总 价

采购人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

供应商： 	（盖单位章）

法定代表人或其授权代表： 	（签字或盖章）

编制人：

###### （加盖工程造价专业人员专用章）

编制时间：

###### 工程项目报价表

全费用综合清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价分析表（全费用）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  |

- 5.3工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 老年护理一（评估室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原讲台拆除 讲台拆除及垃圾清理，墙面修补。 | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 2 | 130 | 塑料卷材地面 欧美一线品牌无方向同质透心PVC地板，地面设置分界线，品牌参考洁福、得嘉及阿姆斯壮 需有独立自主的工厂和研发中心，本项目不接受贴牌及OEM产品，地板总厚度≥2mm参照标准EN428，每平方米总重量≤2980g参照标准EN430提供第三方检测报告，TVOC挥发量≤5微克//立方米）参照标准ISO16000-6提供第三方检测报告，尺寸稳定性≤0.4%参照标准EN434提供第三方检测报告，颜色稳定性≥6参照标准ISO105-B02、EN20105-B02提供第三方检测报告，绿色环保提供国际环保认证（LEED floorscore等认证）提供国际环保认证证书，抗菌防霉合格ISO846-A/C提供第三方检测报告，耐磨等级T级EN649/660提供第三方检测报告，防火等级Bf1-S1参照标准GB8624-2006或EN13501提供第三方检测报告，吸音性能≥3分贝参照标准ISO10140、ISO717-2提供第三方检测报告，抗污性能无污染EN423提供第三方检测报告，防滑等级≥R9DIN51130提供第三方检测报告，有害物质检测合格参照标准GB18586-2001提供第三方检测报告，压痕标准≤0.04mmEN433提供第三方检测报告，抗化学腐蚀性能优良抗酸碱测试EN423提供第三方检测报告，静电负荷≤2.0KVEV1815提供第三方检测报告，表面处理PUR，抗磨损性≤4.0 mm3EN660提供第三方检测报告，地板宽度≥2.0m，颜色颜色选择不少于20种。投标产品工厂需提供ISO9001、14001证书及 18001证书、产品leed认证、产品floorscoer认证 、所投同透产品环保证明需具有19项重金属检测报告、 Reach欧盟高关注物质173项检测报告、甲醛检测报告、邻苯类增塑剂（邻苯二甲酸盐或邻苯二甲酸儿已酯）检测报告、TVOC检测报告（28天总挥发性有机化合物检测结果小于5μg/m33） 产品耐磨性能（以检测报告数据为准）≤1.1mm3/100转的，得5分；1.6＜mm3/100转，≤1.8mm3/100转的，得3分；1.8＜mm3/100转，≤2.0mm3/100转的。 | m2 | 73.2 |  |  |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类:不上人型轻钢龙骨，一级 2.基、面层材料种类:铝板烤漆龙骨副骨@600*600，矿棉板吊顶，三角龙骨，边角综合考虑在内 3.说明：含拆除原有吊顶及建筑垃圾外运 | m2 | 70 |  |  |  |
| 4 | 010810002001 | 木窗帘盒 1、生态细木工窗帘盒。 | m | 12 |  |  |  |
| 5 | 011210005001 | 石膏板封门口 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架（因墙体厚240，需要双层龙骨） 2、面层材料：双面单层9mm石膏板 3、石膏板质量相当但不低于品牌泰山石膏板、洁森、兔宝宝、阿姆斯壮等； 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 5、本处面积按洞口面积计算。 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 1.工作内容：措施费，地面墙面门窗保护，完工清理，垃圾外运，清理粉刷前家具、障碍物及家具原位恢复等相关工作内容，勘探现场自行考虑在报价中 2.施工做法：铲除原有墙面基层并达到粉刷标准；满刮腻子三遍 乳胶漆涂料三遍，颜色甲方指定，达到技术方案规范要求及验收标准 3.内墙乳胶漆不低于立邦、多乐士、三棵树的中等档次 4.说明：含走廊墙面宣传板、门牌拆除及原墙安装孔修复垃圾清理，工作内容：铲除墙皮后装袋外运 | m2 | 117.48 |  |  |  |
| 7 | 010801001001 | 原门修改 因地面施工，造成地面高度提高，需对原有木门进行修改。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 010810001001 | 防水浴帘（卫生间） 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：高精密亚麻布，对半打褶，内置纱帘。 3.说明：窗帘高度为窗高度+0.2m，投标人自行综合考虑各种型号窗子综合报价，此长度为成活后的遮盖长度 4.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 28 |  |  |  |
| 9 | 010810001005 | 窗帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：高精密亚麻布，对半打褶，内置纱帘。 3.说明：窗帘高度为窗高度+0.2m，投标人自行综合考虑各种型号窗子综合报价，此长度为成活后的遮盖长度 4.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 12 |  |  |  |
| 老年护理二（模拟病房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011601001005 | 原讲台拆除 讲台拆除及垃圾清理，墙面修补。 | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 11 | 130 | 塑料卷材地面 欧美一线品牌无方向同质透心PVC地板，地面设置分界线，品牌参考洁福、得嘉及阿姆斯壮 需有独立自主的工厂和研发中心，本项目不接受贴牌及OEM产品，地板总厚度≥2mm参照标准EN428，每平方米总重量≤2980g参照标准EN430提供第三方检测报告，TVOC挥发量≤5微克//立方米）参照标准ISO16000-6提供第三方检测报告，尺寸稳定性≤0.4%参照标准EN434提供第三方检测报告，颜色稳定性≥6参照标准ISO105-B02、EN20105-B02提供第三方检测报告，绿色环保提供国际环保认证（LEED floorscore等认证）提供国际环保认证证书，抗菌防霉合格ISO846-A/C提供第三方检测报告，耐磨等级T级EN649/660提供第三方检测报告，防火等级Bf1-S1参照标准GB8624-2006或EN13501提供第三方检测报告，吸音性能≥3分贝参照标准ISO10140、ISO717-2提供第三方检测报告，抗污性能无污染EN423提供第三方检测报告，防滑等级≥R9DIN51130提供第三方检测报告，有害物质检测合格参照标准GB18586-2001提供第三方检测报告，压痕标准≤0.04mmEN433提供第三方检测报告，抗化学腐蚀性能优良抗酸碱测试EN423提供第三方检测报告，静电负荷≤2.0KVEV1815提供第三方检测报告，表面处理PUR，抗磨损性≤4.0 mm3EN660提供第三方检测报告，地板宽度≥2.0m，颜色颜色选择不少于20种。投标产品工厂需提供ISO9001、14001证书及 18001证书、产品leed认证、产品floorscoer认证 、所投同透产品环保证明需具有19项重金属检测报告、 Reach欧盟高关注物质173项检测报告、甲醛检测报告、邻苯类增塑剂（邻苯二甲酸盐或邻苯二甲酸儿已酯）检测报告、TVOC检测报告（28天总挥发性有机化合物检测结果小于5μg/m33） 产品耐磨性能（以检测报告数据为准）≤1.1mm3/100转的，得5分；1.6＜mm3/100转，≤1.8mm3/100转的，得3分；1.8＜mm3/100转，≤2.0mm3/100转的。 | m2 | 71.4 |  |  |  |
| 12 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类:不上人型轻钢龙骨，一级 2.基、面层材料种类:铝板烤漆龙骨副骨@600*600，矿棉板吊顶，三角龙骨，边角综合考虑在内 3.说明：含拆除原有吊顶及建筑垃圾外运 | m2 | 67.89 |  |  |  |
| 13 | 010810002002 | 木窗帘盒 1、生态细木工窗帘盒。 | m | 11.7 |  |  |  |
| 14 | 011210005005 | 石膏板封门口 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架（因墙体厚240，需要双层龙骨） 2、面层材料：双面单层9mm石膏板 3、石膏板质量相当但不低于品牌泰山石膏板、洁森、兔宝宝、阿姆斯壮等； 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 5、本处面积按洞口面积计算。 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 15 | 011407001005 | 墙面乳胶漆 1.工作内容：措施费，地面墙面门窗保护，完工清理，垃圾外运，清理粉刷前家具、障碍物及家具原位恢复等相关工作内容，勘探现场自行考虑在报价中 2.施工做法：铲除原有墙面基层并达到粉刷标准；满刮腻子三遍 乳胶漆涂料三遍，颜色甲方指定，达到技术方案规范要求及验收标准 3.内墙乳胶漆不低于立邦、多乐士、三棵树的中等档次 4.说明：含走廊墙面宣传板、门牌拆除及原墙安装孔修复垃圾清理，工作内容：铲除墙皮后装袋外运 | m2 | 159.06 |  |  |  |
| 16 | 010801001002 | 原门修改 因地面施工，造成地面高度提高，需对原有木门进行修改。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 17 | 011505005001 | 医用扶手 铝合金型材， 安全防撞设计。 | m | 5.5 |  |  |  |
| 18 | 031008013001 | 医用设备带 铝合金型材，标准220V10A电源。 | m | 3.6 |  |  |  |
| 19 | 011210006001 | 水泥压力板隔断 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架 2、面层材料：双面单层9mm石膏板（底部200mm使用水泥压力板，防潮） 3、隔墙高度3.35M计算。（质量相当但不低于品牌泰山石膏板、兔宝宝、阿姆斯壮等） 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 | m2 | 43.56 |  |  |  |
| 20 | 011204003001 | 块料墙面 规格300*600，全瓷面，辅材水泥沙子(用于调制砂浆) | m2 | 45.72 |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 地面瓷砖 300*300，全瓷面，辅材水泥沙子(用于调制砂浆) | m2 | 15.2 |  |  |  |
| 22 | 011606001001 | 地面拆除 为保证房间面积整体效果，需对厨房及厕所地面拆除及清理。 | m2 | 15.2 |  |  |  |
| 23 | 011101006001 | 地面抹灰找平 1.找平层厚度、砂浆配合比:40cm厚细石混凝土 | m2 | 43.56 |  |  |  |
| 24 | 010904001001 | TS-C防水 1.卷材品种、规格、厚度:TS-C 2.防水层数:2遍 3.反边高度:30CM | m2 | 31.76 |  |  |  |
| 25 | 011201001001 | 墙面抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.工作内容:①墙面割缝②拆除墙面水泥砂浆③20厚:1：2.5水泥砂浆找平层一道④TS防水两道（此单独列项，不含在此项内）⑤20厚:1：2.5水泥砂浆保护层一道 3.备注：①如剔凿时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复②建筑垃圾及时外运出施工现场，运距自行考虑③以上费用施工单位自行考虑，综合在此项报价内 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 26 | 011209002001 | 铝合金玻璃隔断 100*80铝合金标准型材，镶嵌10mm钢化透明玻璃。 | m2 | 87.12 |  |  |  |
| 27 | 010802001001 | 钛镁合金门 1100*2100，定制含门套及优质五金件。方便轮椅进出。 | m2 | 13.5 |  |  |  |
| 28 | 010810001002 | 防水浴帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：PEVA，对半打褶 。 3.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 3.6 |  |  |  |
| 29 | 010810001003 | 窗帘、门帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：高精密亚麻布，对半打褶，内置纱帘。 3.说明：窗帘高度为窗高度+0.2m，投标人自行综合考虑各种型号窗子综合报价，此长度为成活后的遮盖长度 4.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 14.2 |  |  |  |
|  |  | 老年护理三（综合实训室） |  |  |  |  |  |
| 30 | 011601001006 | 原讲台拆除 讲台拆除及垃圾清理，墙面修补。 | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 31 | 130 | 塑料卷材地面 欧美一线品牌无方向同质透心PVC地板，地面设置分界线，品牌参考洁福、得嘉及阿姆斯壮 需有独立自主的工厂和研发中心，本项目不接受贴牌及OEM产品，地板总厚度≥2mm参照标准EN428，每平方米总重量≤2980g参照标准EN430提供第三方检测报告，TVOC挥发量≤5微克//立方米）参照标准ISO16000-6提供第三方检测报告，尺寸稳定性≤0.4%参照标准EN434提供第三方检测报告，颜色稳定性≥6参照标准ISO105-B02、EN20105-B02提供第三方检测报告，绿色环保提供国际环保认证（LEED floorscore等认证）提供国际环保认证证书，抗菌防霉合格ISO846-A/C提供第三方检测报告，耐磨等级T级EN649/660提供第三方检测报告，防火等级Bf1-S1参照标准GB8624-2006或EN13501提供第三方检测报告，吸音性能≥3分贝参照标准ISO10140、ISO717-2提供第三方检测报告，抗污性能无污染EN423提供第三方检测报告，防滑等级≥R9DIN51130提供第三方检测报告，有害物质检测合格参照标准GB18586-2001提供第三方检测报告，压痕标准≤0.04mmEN433提供第三方检测报告，抗化学腐蚀性能优良抗酸碱测试EN423提供第三方检测报告，静电负荷≤2.0KVEV1815提供第三方检测报告，表面处理PUR，抗磨损性≤4.0 mm3EN660提供第三方检测报告，地板宽度≥2.0m，颜色颜色选择不少于20种。投标产品工厂需提供ISO9001、14001证书及 18001证书、产品leed认证、产品floorscoer认证 、所投同透产品环保证明需具有19项重金属检测报告、 Reach欧盟高关注物质173项检测报告、甲醛检测报告、邻苯类增塑剂（邻苯二甲酸盐或邻苯二甲酸儿已酯）检测报告、TVOC检测报告（28天总挥发性有机化合物检测结果小于5μg/m33） 产品耐磨性能（以检测报告数据为准）≤1.1mm3/100转的，得5分；1.6＜mm3/100转，≤1.8mm3/100转的，得3分；1.8＜mm3/100转，≤2.0mm3/100转的。 | m2 | 71.4 |  |  |  |
| 32 | 011302001006 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类:不上人型轻钢龙骨，一级 2.基、面层材料种类:铝板烤漆龙骨副骨@600*600，矿棉板吊顶，三角龙骨，边角综合考虑在内 3.说明：含拆除原有吊顶及建筑垃圾外运 | m2 | 67.89 |  |  |  |
| 33 | 010810002003 | 木窗帘盒 1、生态细木工窗帘盒。 | m | 11.7 |  |  |  |
| 34 | 011210005006 | 石膏板封门口 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架（因墙体厚240，需要双层龙骨） 2、面层材料：双面单层9mm石膏板 3、石膏板质量相当但不低于品牌泰山石膏板、洁森、兔宝宝、阿姆斯壮等； 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 5、本处面积按洞口面积计算。 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 35 | 011407001006 | 墙面乳胶漆 1.工作内容：措施费，地面墙面门窗保护，完工清理，垃圾外运，清理粉刷前家具、障碍物及家具原位恢复等相关工作内容，勘探现场自行考虑在报价中 2.施工做法：铲除原有墙面基层并达到粉刷标准；满刮腻子三遍 乳胶漆涂料三遍，颜色甲方指定，达到技术方案规范要求及验收标准 3.内墙乳胶漆不低于立邦、多乐士、三棵树的中等档次 4.说明：含走廊墙面宣传板、门牌拆除及原墙安装孔修复垃圾清理，工作内容：铲除墙皮后装袋外运 | m2 | 115.5 |  |  |  |
| 36 | 010801001003 | 原门修改 因地面施工，造成地面高度提高，需对原有木门进行修改。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 37 | 010810001008 | 窗帘、门帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：高精密亚麻布，对半打褶，内置纱帘。 3.说明：窗帘高度为窗高度+0.2m，投标人自行综合考虑各种型号窗子综合报价，此长度为成活后的遮盖长度 4.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 11.7 |  |  |  |
| 社区护理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011601001007 | 原讲台拆除 讲台拆除及垃圾清理，墙面修补。 | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 39 | 130 | 塑料卷材地面 欧美一线品牌无方向同质透心PVC地板，地面设置分界线，品牌参考洁福、得嘉及阿姆斯壮 需有独立自主的工厂和研发中心，本项目不接受贴牌及OEM产品，地板总厚度≥2mm参照标准EN428，每平方米总重量≤2980g参照标准EN430提供第三方检测报告，TVOC挥发量≤5微克//立方米）参照标准ISO16000-6提供第三方检测报告，尺寸稳定性≤0.4%参照标准EN434提供第三方检测报告，颜色稳定性≥6参照标准ISO105-B02、EN20105-B02提供第三方检测报告，绿色环保提供国际环保认证（LEED floorscore等认证）提供国际环保认证证书，抗菌防霉合格ISO846-A/C提供第三方检测报告，耐磨等级T级EN649/660提供第三方检测报告，防火等级Bf1-S1参照标准GB8624-2006或EN13501提供第三方检测报告，吸音性能≥3分贝参照标准ISO10140、ISO717-2提供第三方检测报告，抗污性能无污染EN423提供第三方检测报告，防滑等级≥R9DIN51130提供第三方检测报告，有害物质检测合格参照标准GB18586-2001提供第三方检测报告，压痕标准≤0.04mmEN433提供第三方检测报告，抗化学腐蚀性能优良抗酸碱测试EN423提供第三方检测报告，静电负荷≤2.0KVEV1815提供第三方检测报告，表面处理PUR，抗磨损性≤4.0 mm3EN660提供第三方检测报告，地板宽度≥2.0m，颜色颜色选择不少于20种。投标产品工厂需提供ISO9001、14001证书及 18001证书、产品leed认证、产品floorscoer认证 、所投同透产品环保证明需具有19项重金属检测报告、 Reach欧盟高关注物质173项检测报告、甲醛检测报告、邻苯类增塑剂（邻苯二甲酸盐或邻苯二甲酸儿已酯）检测报告、TVOC检测报告（28天总挥发性有机化合物检测结果小于5μg/m33） 产品耐磨性能（以检测报告数据为准）≤1.1mm3/100转的，得5分；1.6＜mm3/100转，≤1.8mm3/100转的，得3分；1.8＜mm3/100转，≤2.0mm3/100转的。 | m2 | 69.6 |  |  |  |
| 40 | 011302001007 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类:不上人型轻钢龙骨，一级 2.基、面层材料种类:铝板烤漆龙骨副骨@600*600，矿棉板吊顶，三角龙骨，边角综合考虑在内 3.说明：含拆除原有吊顶及建筑垃圾外运 | m2 | 66.2 |  |  |  |
| 41 | 010810002004 | 木窗帘盒 1、生态细木工窗帘盒。 | m | 11.3 |  |  |  |
| 42 | 011210005007 | 石膏板封门口 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架（因墙体厚240，需要双层龙骨） 2、面层材料：双面单层9mm石膏板 3、石膏板质量相当但不低于品牌泰山石膏板、洁森、兔宝宝、阿姆斯壮等； 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 5、本处面积按洞口面积计算。 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 43 | 011407001007 | 墙面乳胶漆 1.工作内容：措施费，地面墙面门窗保护，完工清理，垃圾外运，清理粉刷前家具、障碍物及家具原位恢复等相关工作内容，勘探现场自行考虑在报价中 2.施工做法：铲除原有墙面基层并达到粉刷标准；满刮腻子三遍 乳胶漆涂料三遍，颜色甲方指定，达到技术方案规范要求及验收标准 3.内墙乳胶漆不低于立邦、多乐士、三棵树的中等档次 4.说明：含走廊墙面宣传板、门牌拆除及原墙安装孔修复垃圾清理，工作内容：铲除墙皮后装袋外运 | m2 | 183.81 |  |  |  |
| 44 | 010801001004 | 原门修改 因地面施工，造成地面高度提高，需对原有木门进行修改。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 45 | 011210006004 | 石膏板隔断 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架 2、面层材料：双面单层9mm石膏板（底部200mm使用水泥压力板，防潮） 3、隔墙高度3.35M计算。（质量相当但不低于品牌泰山石膏板、兔宝宝、阿姆斯壮等） 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 | m2 | 25.08 |  |  |  |
| 46 | 011210006005 | 水泥压力板隔断 1、龙骨：75轻钢龙骨骨架 2、面层材料：双面单层9mm水泥压力板 3、隔墙高度3.35M计算。（质量相当但不低于品牌泰山石膏板、兔宝宝、阿姆斯壮等） 4、弹线定水平，安装地龙骨竖立龙骨、穿心龙骨、天龙骨。石膏板封墙及胶布封边修复，钉扣防锈处理，含主材辅材及人工费。 | m2 | 18.15 |  |  |  |
| 47 | 011204003003 | 块料墙面 规格300*600，全瓷面，辅材水泥沙子(用于调制砂浆) | m2 | 36.3 |  |  |  |
| 48 | 011201001003 | 墙面抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.工作内容:①墙面割缝②拆除墙面水泥砂浆③20厚:1：2.5水泥砂浆找平层一道④TS防水两道（此单独列项，不含在此项内）⑤20厚:1：2.5水泥砂浆保护层一道 3.备注：①如剔凿时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复②建筑垃圾及时外运出施工现场，运距自行考虑③以上费用施工单位自行考虑，综合在此项报价内 | m2 | 36.3 |  |  |  |
| 49 | 010810001012 | 防水浴帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：PEVA，对半打褶 。 3.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 3.6 |  |  |  |
| 50 | 010810001011 | 窗帘、门帘 1.窗帘轨材料的种类:电泳铝合金内塑双方轨；厚度1mm，导轨配件：安装码（侧装）：1米配2个；滑轮及钩子（纳米消音）：1米标配8个；封口：每根配2个 2.窗帘材质、尺寸：高精密亚麻布，对半打褶，内置纱帘。 3.说明：窗帘高度为窗高度+0.2m，投标人自行综合考虑各种型号窗子综合报价，此长度为成活后的遮盖长度 4.备注：含拆除原有窗帘及轨道，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m | 23.3 |  |  |  |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030412001001 | 灯具LED600*600 嵌入式，600*600,30W。 | 套 | 48 |  |  |  |
| 52 | 030411004001 | 2.5铜芯线 配线 1.名称:BV2.5mm2 2.配线形式:管线穿线3.照明用线，四间房。 | m | 450 |  |  |  |
| 53 | 030411004002 | 4.0铜芯线 1.名称:BV4.0mm2 2.配线形式:管线穿线3.照明用线，四间房。 | m | 380 |  |  |  |
| 54 | 030404034001 | 开关 国标电器。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 55 | 030404035001 | 插座 国标电器。 | 个 | 60 |  |  |  |
| 56 | 031001006001 | 给水管 塑料管 1.安装部位:室内明装 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR32，壁厚不小于4.4mm,2.0mp，橡塑保温B1 30mm 4.连接形式:热熔 5.含过墙洞打孔、石膏板开孔及管道支架制安 | m | 55 |  |  |  |
| 57 | 031001006002 | 排水管 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC,壁厚不小于2.0mm, dn50 4.连接形式:粘接 5.含过墙洞打孔、石膏板开孔及管道支架制安 | m | 55 |  |  |  |
| 58 | 031004014001 | 地漏 304不锈钢材质。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 59 | 010103004001 | 垃圾外运 投标单位自行考虑 | m3 | 12 |  |  |  |

# 第六章 图纸

- （另册装订）

# 第七章  项目技术标准和要求

达到国家验收合格标准

# 第八章  响应文件格式

【正（副）本】

项目

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇      年   月  日

注：本文件为响应文件正本一份，副本三份。

目  录

8.1 报价函及报价函附录；

8.2 首轮报价一览表；

8.3 已标价工程量清单；

8.4 施工组织设计；

8.5 项目管理机构；

8.6 资格审查资料；

- 8.1  报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。

3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

（二）报价函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  | 执行国家最新标准 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  | 无 |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 | 不允许 |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 2000元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 合同价款 ％ |  |
| 8 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 9 | 预付款额度 |  | 无 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 无 |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  | 5 % |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

- 8.2  首轮报价一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首轮总报价 | 人民币： （万元），大写 |  |  |  |
| 工期 | （日历日） |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 对谈判文件认同程度 |  |  |  |  |
| 注册建造师 | 姓 名 | 专 业 | 级 别 | 证 号 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年    月    日

- 8.3  已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。

- 8.4  施工组织设计

1．供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和各分部分项工程施工技术方法；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；

应附表：施工总平面图  附表4

临时用地表    附表5

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

应附表：拟投入的主要施工机械设备表  附表1

劳动力计划表  附表2

计划开、竣工日期和施工进度网络图  附表3

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

（5）安全文明施工和环境保护措施计划；

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

（10）扬尘污染防治措施方案。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表五  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 8.5  项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |

（二）主要人员简历表

附表一：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

递交响应文件截止时间前，供应商须提供项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证原件，由谈判小组在评审时核验，不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格，报价无效。

附表二：

主要项目管理人员简历表

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注:1、主要项目管理人员指施工员、质检员、材料员、预算员和专职安全员，主要项目管理人员应附施工员、质检员、材料员、预算员在本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证的复印件。

2、递交响应文件截止时间前，供应商须提供主要项目管理人员（施工员、质检员、材料员、预算员）的本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证原件，由谈判小组在评审时核验，不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格，报价无效。

附表三：

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                      （工程名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年     月   日

- 8.6  资格审查资料

8.6.1政府采购诚信承诺书；

8.6.2供应商基本情况表；

8.6.3法定代表人身份证明；

8.6.4授权委托书；

8.6.5投标保证金；

8.6.6近二年度财务状况表；

8.6.7近二年完成的类似项目情况表；

8.6.8正在施工的和新承接的项目情况表；

8.6.9近二年发生的诉讼和仲裁情况；

8.6.10企业其他信誉情况表；

8.6.11依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

8.6.12参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

8.6.13企业其他信誉情况表；

8.6.14供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

- 8.6.1 政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、谈判小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消谈判资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：信用记录查询网址为www.creditchina.gov.cn或www.ccgp.gov.cn。

- 8.6.2 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本，相关证件复印件应清晰明了，保护有效年检（有效期）页，依次编号附录在谈判文件中。

2、递交响应文件截止时间前，供应商须将以上证件原件提交给招标代理机构收存，评标时提交谈判小组进行审查，经谈判小组审查不合格者，作无效处理。

- 8.6.3 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

- 8.6.4 授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

- 8.6.5 投标保证金

（采购人名称）：

我方于    年   月   日参加         （项目名称）的报价，        （供应商名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担相关责任。

本承诺在投标有效期内保持有效。

供应商名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：                    （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证

（复印件粘贴处）

- 8.6.6 近二年度财务状况表

近二年度（2016年、2017年，不含本年度）财务状况表（需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；不需要审计的应附本公司资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）

提供近2年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本账户开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。为了促进中小企业发展，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告。

- 8.6.7 近二年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人 名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目指 医用装修 工程。

2、本表后附成交通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件,并标明序号。

- 8.6.8 正在施工的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附成交通知书和（或）合同协议书复印件，并标明序号。

8.6.9 近二年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

- 8.6.10 企业其他信誉情况表

8.6.11依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳税收的证明材料是指投标人2018年7月至9月缴纳增值税或企业所得税的凭据。

2、社会保障资金证明材料主要是指投标人2018年7月至9月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

8.6.12参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明

格式自拟。

- 8.6.13 供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

（格式由供应商自拟）

供应商对提供的以上资料的真实性负责，谈判过程中谈判小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。

附件：

资格审查表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 是否享受优惠政策 | 是/否 |
| 资质资格要求的证明材料 |  |  | 编号/说明 |  | 是否验证（专家） |  | 备注（专家） |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户许可证投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用查询记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务审计报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人、授权代表身份证明文件（参加投标的） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查是否合格（专家填写） |  |  |  | 授权代表签字（公章） |  | 年 月 日 |  |  |
| 小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.法定代表人投标的无需提供法定代表人授权委托书，法定代表人（投标的）、授权委托人（投标的）须随身携带身份证原件备查，如不能现场提供视为未提供原件，无效标处理。

2.本表须供应商根据本项目资格条件要求，供应商必须自行调整此表格，确保所需材料无遗漏。如因缺失资格条件中的资格证件、商务条件及参数清单要求提供的材料，因此造成投标无效，后果自行承担；

3.非资格条件及商务要求，加分项不涉及的内容，不建议列入其中。（打印前删除注，尽量打印一页，字体可小）

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 标段： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 2018年 月 日

响应文件封口格式

请勿在2018年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章